Ausschreibungstext 

BUCHBERGER ABLAUFRINNE V2A ALR.3.150/81
Pos. ...

BUCHBERGER ABLAUFRINNE V2A ALR.3.150/81 mit beidseitiger Los-/Festflanschkonstruktion liefern und einbauen.

Edelstahl V2A, Los-/Festflansch t=6 mm (vertikaler Steg t=5 mm), Rinnenhöhe 81 mm, Gitterrost 150 mm breit PKW-befahrbar MW30x10, inkl. Gitterrostarretierung, inkl. Entwässerungsschlitze
Der Einbau beinhaltet das Setzen der Ablaufrinne auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Gitterroste. 
Erstellen der benötigten Aussparung, Untergrundvorbereitung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).
... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang.
... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang, Geruchsverschluss und Brandschutzeinsatz auf Anfrage erhältlich!
