Ausschreibungstext 

BUCHBERGER Flachrinne V2A FLR.4.150/32
Pos. ...

BUCHBERGER Flachrinne V2A FLR.4.150/32 mit beidseitigem Beschichtungsflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V2A t=3 mm, Rinnenhöhe 32 mm, Schlitzrost 150 mm breit Belastungsklasse C250, inkl. Rostarretierung

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Flachrinne auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Roste. 

Erstellen der benötigten Aussparung, Untergrundvorbereitung, Verfüllen der verbleibenden Aussparung, Anarbeiten der Beschichtung und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang.
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang, Geruchsverschluss und Brandschutzeinsatz auf Anfrage erhältlich!
