Ausschreibungstext

BUCHBERGER ABLAUFKÖRPER V4A ALK.8.250/50-180

Pos. ...

BUCHBERGER ABLAUFKÖRPER V4A ALK.8.250/50-180 mit umlaufendem Beschichtungsflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V4A, Beschichtungsflansch t=4 mm (vertikaler Steg t=5 mm), Ablaufkörperhöhe mind. 50 bis max. 180 mm, Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang (Abmessung Stahlrohr 108x2 mm), Gitterrost Abmessung 250x250 mm PKW-befahrbar, MW30x10, inkl. Rostarretierung 1-fach

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Ablaufkörper auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung und das Einlegen der Gitterroste.

Erstellen der Vertiefung im Betonboden, Untergrundvorbereitung, Anarbeiten der Beschichtung, Erstellen Deckendurchbruch (Kernbohrung) für Rinnen-Ablauf und Anschluss Rinnen-Ablauf an bauseitiges Fallrohr werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... Stk						EP ... €/Stk					GP ... €

Zubehör wie Schmutzfang, Geruchsverschluss und Brandschutzeinsatz auf Anfrage erhältlich!