Ausschreibungstext

BUCHBERGER KAMMRINNE VZ KMR.2.100/39

Pos. ...

BUCHBERGER KAMMRINNE VZ KMR.2.100/39 mit beidseitigem Klebeflansch liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt t=4 mm, EPDM-Kammprofil, Rinnenhöhe 39 mm, Sichtbreite 100 mm, PKW-/LKW-befahrbar

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Kammrinne auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einkleben des EPDM-Kammprofils.

Erstellen der benötigten Aussparung, Untergrundvorbereitung, Eindichtarbeiten, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN70, 200 mm lang.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang und Geruchsverschluss auf Anfrage erhältlich!