Ausschreibungstext

BUPROFILE schwerlast AL.5.45/50

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast AL.5.45/50 liefern und einbauen.

Stabile Aluminiumkonstruktion, Profilsichtbreite 45 mm, Profilhöhe 50 mm, Fugenspiel waagrecht 10 mm (±5 mm), Fugenspiel senkrecht 6 mm (±3 mm), Fugenbreite maximal 35 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.

Untergrundvorbereitung, Anarbeiten des Bodenbelags und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €