Ausschreibungstext

BUPROFILE schwerlast ST MST48/80

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast ST MST48/80 liefern und einbauen

Material Stahl schwarz, Profilsichtbreite 48 mm, Profilhöhe 80 mm, Fugenspiel waagrecht 20 mm (±10 mm), Fugenspiel senkrecht 20 mm (±10 mm), Fugenbreite maximal 40 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. Untergrundvorbereitung, Anarbeiten des Bodenbelags, sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. …

Zulage für Unterfütterung der Fugenprofile mit EP-Mörtel.

… mtr						EP … €/mtr					GP … €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €