Ausschreibungstext

BUPROFILE wasserdicht VA.8.110/30 (81) kombiniert mit ALR.8.120/71

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht VA.8.110/30 (81) kombiniert mit BUCHBERGER Ablaufrinne V2A ALR.8.120/71 liefern und einbauen.

Material- und Einbaubeschreibung Fugenprofil:

Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage schwarz, Dichtbahn Wolfin IB, Profilsichtbreite 108 mm, Profilhöhe 30 mm (auf Rinnenseite 81 mm), Fugenspiel waagrecht 35 mm (-15/+20 mm), Fugenspiel senkrecht 20 mm (±10 mm), Fugenbreite maximal 50 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.

Material- und Einbaubeschreibung Ablaufrinne:

Edelstahl V2A, Beschichtungsflansch t=4 mm (vertikaler Steg t=5 mm), Rinnenhöhe 71 mm, Gitterrost 120 mm breit PKW-befahrbar MW30x10, inkl. Gitterrostarretierung

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Ablaufrinne auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Gitterroste.

Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass das Einlegen der Gitterroste aus fertigungstechnischen Gründen erst ca. 3 Wochen nach Rinnenmontage erfolgt!

Erstellen der benötigten Aussparung, Untergrundvorbereitung, Auffüllung vertikal verbleibender Spalt zwischen Ablaufrinne und Aussparungskante, Verfüllen der verbleibenden Aussparung, Anarbeiten des Bodenbelags (Beschichtung etc.), Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Unterfütterung mit EP-Mörtel

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Aussparung einseitig mit EP-Mörtel verfüllen

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Boden zu Boden-Wand.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung H=max. 150 mm).

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €