Ausschreibungstext

BUPROFILE wasserdicht BBF144/120 WD

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht BBF144/120 WD liefern und einbauen, inkl. 500 mm Eindichtung beidseitig der Fuge.

Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage schwarz, Dichtbahn BF40, Profilsichtbreite 140 mm, Profilhöhe ab UK-Losflansch 120 mm (Gesamtaufbauhöhe ca. 220 mm), Fugenspiel waagrecht 60 mm (±30 mm), Fugenspiel senkrecht 30 mm (±15 mm), Fugenbreite maximal 100 mm

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Festflanschkonstruktion auf vorgegebene Höhe, die beidseitige Verdübelung auf die Rohdecke und die Auffüllung des Fugenspalts im Festflanschbereich mit Dämmwolle. Nach bauseitiger Verlegung der Wärmedämmung die im Abstand der Gewindebolzen gelochte Dichtbahn im Sandwichverfahren (Vorlegebahn (Bitumenschweißbahn PYE) ZS 333 mm und obere Lage Bitumenschweißbahn ZS 500 mm) auf die Festflanschkonstruktion aufflämmen. Abschließende Montage der Oberkonstruktion auf die zuvor eingedichtete Dichtbahn als Abschluss der Fugenkonstruktion. Untergrundvorbereitung inkl. Dampfsperre (soweit erforderlich), Verlegen bzw. Anarbeiten der Wärmedämmung, Bituminöse Schweißbahn beidseitig der Fuge auf (oberhalb) der Wärmedämmung (detaillierte Abstimmung projektbezogen notwendig), Anarbeiten des Bodenbelags (z.B. Betonbelag) und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Folienhochzug h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Boden zu Boden-Wand.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €