Ausschreibungstext

BUCHBERGER Fugenband BF20

Pos. ...

BUCHBERGER Fugenband BF20 liefern und beidseitig der Fuge in die bauseits vorhandene Flächenabdichtung eindichten.

Material EPDM, Bewegungsaufnahme dreidimensional ± 20 mm

Fugenverlauf ca. 1,00 mtr breit (ca. 0,5 mtr links und 0,5 mtr rechts von der Fugen) mit einem Bitumenvoranstrich versehen, nach Abtrocknung auf die vorhandene Abdichtung einen Streifen Elastomerbitumenschweißbahn PYE G 200 S 4 (ca. 333 mm Zuschnitt) vollflächig aufflämmen, anschließend mittig der Fuge die Abdichtung durchtrennen, das Fugenband mit der Dehnzone mittig über der Fuge auslegen und auf der ersten Lage aufflämmen, danach als zweite Lage eine Bitumenschweißbahn PYE PV 200 S 5 (ca. 500 mm Zuschnitt) bis an die Dehnzone heran vollflächig aufflämmen.

Fachgerechte Untergrundvorbereitung (z.B. Grundierung, Kratzspachtelung etc.), Verlegen der Flächenabdichtung, Anbringen eines mechanischen Schutzes über der Dehnzone (je nach Beanspruchung, z.B. Bautenschutzmatte) und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Fugenband Formteilvulkanisation Innen- bzw. Außenecken bis 90°.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Fugenband Formteilvulkanisation T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Fugenband Formteilvulkanisation Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Fugenband Formteilvulkanisation Gehrung (Richtungswechsel).

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Fugenband Formteilvulkanisation Endstück (Endlappen).

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €