Ausschreibungstext

BUCHBERGER KABELDURCHFÜHRUNG V4A KDF48/400

Pos. ...

BUCHBERGER KABELDURCHFÜHRUNG V4A KDF48/400 liefern und einbauen.

Edelstahl V4A, Festflansch Abm. 220x220x8 mm mit aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von max. 150 mm, Losflansch 60x6 mm gelocht im Abstand der Gewindebolzen, Rohr Ø48,3x2 mm mit oberseitigen Rohrbogen 180°, Konstruktionshöhe gesamt 600 mm (400 mm ab OK-Festflansch).

Die Montage beinhaltet das Setzten der Konstruktion auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung.

Erstellen des erforderlichen Deckendurchbruchs, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansch, Anarbeiten des Bodenbelags sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... Stück 					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Abdichtungsanschluss umlaufend um Einbauteil mit Los-/Festflansch an die bauseits vorhandene Flächenabdichtung

Vorlegebahn (Bitumenschweißbahn PYE) ZS 333 mm auf den mit Voranstrich vorbereiteten Festflansch und auf die vorhandene Flächenabdichtung aufflämmen, anschließend obere Lage Schweißbahn (Gussasphaltbeständig) ZS 500 mm als Decklage aufflämmen und vorhandenen Losflansch fachgerecht aufschrauben.

Im Einheitspreis nicht enthalten:

- Fachgerechte Untergrundvorbereitung (z.B. Grundierung, Kratzspachtelung etc.)

- Verlegen der Flächenabdichtung

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €