Ausschreibungstext

BUCHBERGER Los-/Festflansch V4A LFK5/80

Pos. ...

BUCHBERGER Los-/Festflansch V4A LFK5/80 liefern und einbauen.

Edelstahl V4A, Festflansch Stahlwinkel gekantet 35x80x80x6 mm, Losflansch Flachstahl 60x6 mm, Festflansch mit aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von 150 mm, Losflansch gelocht im Abstand der Gewindebolzen.

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.

Erstellen der benötigten Aussparung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €